《内河船闸维护规范》

山东省地方标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据《关于印发2020年度地方标准制（修）订计划项目的通知》（鲁市监标字〔2020〕249号）《内河船闸维护规范》列入2020年度地方标准制（修）订计划（第140项）。

本标准由山东省交通运输厅提出并组织实施，由山东省交通运输标准化技术委员会（TC41）归口。

（二）起草单位、主要起草人及任务分工

1.主要起草单位

山东水运发展集团、山东交通学院。

2.主要起草人

本标准主要起草人员：裴国强、姚辉博、程梦瑶、朱述义、刘仲良、赵金刚、张宗志、刘丽丽、桑惠云、王君、王日升。

3.任务分工

（1）裴国强：主要负责通稿、需求审核及总体技术把控、反馈意见研究采纳等。负责“5.基本要求、6.闸门维护、7.阀门维护、10.水工建筑物及附属设施维护”章节的编写；参与“1.范围、2.规范性引用文件、4.缩略语、8.液压启闭机维护、9.电气维护”章节的编写。

（2）姚辉博：负责“8.液压启闭机维护、9.电气维护”章节的编写；参与“1.范围、2.规范性引用文件、4.缩略语”章节的编写。

（3）朱述义：负责“10.水工建筑物及附属设施维护”章节的编写，参与“1.范围、2.规范性引用文件、3.术语和定义、5.基本要求”章节的编写；

（4）程梦瑶、刘丽丽：负责“2.规范性引用文件、3.术语和定义”章节的编写，参与“10.水工建筑物及附属设施维护”章节的编写；

（5）刘仲良、赵金刚、张宗志：负责“6.闸门维护、7.阀门维护、8.液压启闭机维护、9.电气维护”章节的编写，参与“1.范围、2.规范性引用文件、5.基本要求”章节的编写；

（6）桑惠云：组织讨论确定标准框架、编写思路，组织起草组人员讨论确定标准化对象需要规范的技术要素，参与标准调研、标准编写。

（7）王君：组织实施标准制定方案，调度起草组成员推进标准制定程序和进度，组织标准审查、报批等工作。

（8）王日升：提供标准编写所需的资料、素材，参与标准调研、标准编写，协助征求意见等。

（三）起草过程

1.前期准备

标准计划下达后，在山东省交通运输标准化技术委员会的指导下，于2020年12月成立了由山东水运发展集团牵头、山东交通学院共同参与标准制定的标准起草组，起草组讨论了工作进度安排、任务分工及标准的初步思路，正式启动标准制定工作。

2.现状调研

2020年12月到2021年3月，起草组根据申报文件和编制要求进行了资料调研，查阅搜集了船闸及水工建筑物维护等领域相关制度、条例、规范等文件，基于初步调研结果，对内河船闸维护相关技术内容及操作要求有了初步的了解。

在此基础上，2021年4月-7月，起草组到江苏省以及济宁、枣庄、泰安等3个地市就船闸运营及维护等方面技术内容开展了现场走访调研与经验交流，并对调研反馈的信息进行了整理、汇总和分析，对内河船闸维护相关管理要求及技术操作要求有了比较全面的认识。

3.起草标准

2021年1月，起草组基于申报文件、编制要求以及相关国家行业标准规范的初步调研结果，编制了标准大纲，确定了内容和方向。2021年4月，起草组基于项目总体调研以及设备维护技术管理工作的专项调研，结合山东省内河船闸图文资料以及相关设备操作规程，形成了标准讨论稿。2021年5月，起草组在山东水运发展集团内部各运营公司收集意见，同时通过函件等方式征求行业内专家意见，然后进行逐条研讨，对讨论稿进行修改完善。2021年6月，起草组召开标准研讨现场会，邀请山东省交通运输厅、江苏交通运输厅苏北航务管理处、南京洛普股份有限公司、江苏科兴项目管理有限公司等行业专家对标准讨论稿提出修改建议。然后，通过对文本中的技术细节及文本结构进一步优化完善，形成标准初稿。2021年9月，山东省交通运输标准化委员会召开初稿专家审查会，邀请水运设计、水运工程、机电控制、自动控制信息化、标准化研究等领域的7名专家组成专家组对审查会进一步明确了标准适用范围、维护范围、维护项目和周期，对相关技术内容进行了研讨，对标准初稿提出修改建议，起草组根据相关建议进行修改和完善，形成征求意见稿。

4.征求意见

2021年10月，标委会审核通过征求意见稿后，进行为期两个月的意见征集，起草组面向本标准的使用方、监督方、高校、科研院所以及利益共同方等统一发函征求标准意见。起草组共发送“征求意见稿”单位数为32家，收到回函单位数为30家，其中回函并有建议或意见的单位数为20家，共收到反馈意见、建议101条。起草组在对收到的反馈意见进行了认真的整理、分析后，采纳61条，针对征求单位提出的意见内容不采纳的情况，跟征求单位进行了沟通和协调。根据反馈意见对标准进行了进一步的修改和完善，形成标准送审稿。

5.专家审查

山东省交通运输厅根据《山东省地方标准管理办法》的要求将标准送审材料报送至省市场监督管理局标准化处，经其审核同意，于2022年9月28日组织了标准专家审查会。

来自内河船闸工程建设管理、设计、施工、科研、检测等领域共9名专家组成了审查委员会。审查委员会听取了标准编制情况汇报，对标准文本进行了逐章、逐条审查，对标准编制说明等进行了审查。

审查委员会对提交审查会的标准材料进行审查，专家提出了提出了完善基本要求、优化闸阀门保养周期、明确水工建筑物及附属设施的修理要求等方面的意见，同时一致同意该标准通过审查。会议要求起草单位根据审查意见对标准文本等进行修改完善后，尽快形成报批材料后上报省市场监督管理局。

二、标准制定的目的和意义

《交通强国建设纲要》提出“打造绿色高效的现代物流系统、优化运输结构、推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展、形成统一的多式联运标准和规则”的发展目标。与其他运输结构相比，水运具有不可比拟的经济环保等优势，是现代物流运输系统中不可缺少的重要组成部分。为实现便捷舒适、经济高效的现代水运服务，必须保障水运设备设施的高效安全运营。其中，船闸作为水运服务中不可或缺的重要基础设施，对其进行的维护工作是保障船闸运行和水运服务质量的必要环节，对保障船闸运行安全，确保航道畅通具有重要的意义，且随着多式联运的发展，船闸维护工作的重要性日益凸显。

为加强通航船闸的养护和维护工作，近年来交通运输部在原有船闸维护规范的基础上，又先后制定出台了《通航建筑物维护技术规程》（JTS320-2-2018）、《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS304-2019）等行业强制性标准。

我省目前共有内河船闸10余座，主要分布于京杭运河山东段流域。随着京杭运河改造升级和小清河复航工程的开工建设，船闸数量还将不断增长。在日常维护工作中，我省主要依据行业标准进行维护管理，然而在实际工作过程中，发现已有标准部分条款相对宏观，对我省内河船闸养护和维护方面的规定缺少针对性，实际执行中存在一定困难。另外，当前船闸维护模式正逐渐由被动应急式养护转变为主动预防式养护，这就要求制定相应的船闸维护标准，通过标准的实施，提前发现船闸设备设施病害故障隐患，使病害故障在萌芽阶段通过适当的保养和维修得到及时处置，避免故障范围与影响程度进一步扩大。

综上所述，该标准是以交通运输部规范为框架，在对规范相关条款进行细化、量化的基础上，借鉴国内其他省份船闸维护的先进技术经验，制定技术先进、经济合理、具有山东优势和特色的地方标准，用以指导我省内河船闸的养护和维护工作。

三、标准编制原则、主要技术内容和依据

（一）标准的编制原则

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容。

本标准以交通运输部规范为基本依据，对规范相关条款进行细化、量化，体现标准的先进性、代表性、普遍适用性以及地方特色，完善国家行业标准某些指标要求的空白或不足，与相关国家行业标准协调一致。

本标准考虑国内外船闸维护领域的系列标准内容，结合JTS320-2-2018《通航建筑物维护技术规程》、JTS304-2019《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》的技术内容和框架进行编制。

（二）主要技术内容和依据

本文件主要技术内容和依据说明如下。

1.范围

本文件规定了船闸维护的基本要求以及闸门、阀门、液压启闭机、电气、水工建筑物及附属设施的日常巡检、定期保养、修理的技术要求。

基于山东省内河船闸运行及维护现状，规定了本文件适用于正常运营船闸的日常维护技术管理，不适用船闸的大修。

2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14039 液压传动 油液 固体颗粒污染物等级代号

GB/T 15622 液压缸试验方法

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

JTS 320-2 通航建筑物维护技术规程

JTS 320-3 船闸检修技术规程

NB/SH/T 0599 L-HM 液压油换油指标

SL105 水工金属结构防腐蚀规范

SL381 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

3.术语和定义

明确的术语和定义，是标准使用者准确理解和实施标准的前提条件。为使标准与相关标准的协调一致，在遵循上位规范标准的基础上，对重要术语的定义进行了相应引用，即对“维护”、“定期保养”、“修理”引用了JTS 320-2的术语定义。另外，本文件对“日常巡检”、“抢修”等相关概念基于本标准的标准化对象和范围进行了明确的界定。

4.缩略语

对标准中出现的缩略语“PLC”进行了说明。

5.基本要求

5.1 充分考虑到山东省内河船闸技术结构特征、维护技术力量现状、闸门主体及各设备的维护技术要求以及与行业规范JTS 320-2、JTS 320-3的衔接，规定了船闸设备、设施维护的技术效能。

5.5 根据征求意见阶段返回意见增加了特殊工况后的保养及专项检查，并满足《通航建筑物维护技术规程》（JTS320-2-2018）、《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS304-2019）等行业强制性标准要求。

6.闸门维护

（1）主要内容

本章规定了人字闸门和三角闸门的门体结构、支承运转件、导向及止水装置、锁定装置、埋件、润滑系统等系统的日常巡检、定期保养和修理应完成的维护内容、维护周期及应达到的技术状态要求。

（2）关键技术指标确定依据

6.1 充分考虑到山东省内河船闸技术结构特征、维护技术力量现状、闸门主体及各部件的维护技术要求以及与行业规范JTS 320-2、JTS 320-3的衔接，列明闸门维护内容、维护项目与周期。山东省内目前船闸闸门仅有人字闸门和三角闸门两种，根据在建船闸及现有船闸管理单位调研，在设计及在建船闸仍均为人字闸门和三角闸门，因此在“6 闸门维护”条款中仅规定了人字闸门和三角闸门的维护要求。

行业标准JTS 320-3规定闸门定期保养项目的维护周期为1-3个月。表2中规定日常巡检为每天巡查；根据山东省船闸工作实际及船闸管理单位船闸维护工作调研情况，再经专家调研及研讨，“闸门门体结构、浮箱、限位装置”的检查、保养必须得结合闸门水下检查进行（如附件1“1.闸门工程”显示了山东水运发展集团济宁分公司管理的船闸闸门水下检查部位），目前水下摸排工作，需要专业潜水员水下探摸，一年进行一次针对性地摸排，因此综合确定“门体结构及相关”定期保养的周期为12个月，支承运转件、锁定装置、止水装置、润滑系统的定期保养时间周期为3个月。

此外，在日常巡检、定期保养中发现的设备问题且在日常巡检、定期保养中故障状态无法及时消除、设备性能不能恢复或技术参数不能恢复设计值时，但又影响船闸正常运行时，就需要对其进行“修理”以尽快使船闸恢复正常运行，因此修理周期尚不能明确确定，需根据日常巡检、定期保养情况而定。

6.2 考虑设备维护需求及技术力量现状，日常巡检主要对易观测部分设备进行巡检，主要工作内容是对闸门及附属结构、润滑系统等系统中易于观测的设备正常运行应达到的技术状态做了规定，确保闸门平稳运行。其中闸门门龛内及止水部件工作区域内无法保持完全无异物，但只要杂物累积不会对闸门正常运行造成影响即可，因此6.2.3条款规定“应无杂物影响闸门正常运行”。

6.3 根据山东省内河船闸维护需求及技术力量现状，规定了闸门定期保养项目的维护工作要求，主要包括船闸闸门的门体结构、支承运转件、锁定装置、止水装置、润滑系统等系统定期保养应完成的维护内容与应达到的技术状态要求。在确定具体部件的维护工作时，参考了船闸管理单位现有维护工作内容及维护要求（见附件2“1.闸门”）。

山东境内河流冬季会出现程度不等的冰冻，而浮冰对闸门运行影响较大，因此冬季时闸门出现冰冻时应及时除冰，并且对出除冰后的闸门进行检查，确保其运行平稳。因此6.3.4条规定了对闸门及时除冰，并进行运行检查。

闸门跳动量范围约束目前在行业标准和其他地方标准规定各不相同。根据调研获得的船闸检修实践资料及专家研讨，因闸门检修和维护中，难以达到JTS320-3规定的跳动量技术要求，因此，综合考虑船闸维护工作现实水平，6.3.5规定闸门跳动量不超过3mm。

6.4节规定了船闸闸门的门体结构、止水装置、润滑系统、金属结构等系统修理应完成的维护内容与应达到的技术状态要求，其中在确定具体部件的维护内容时，参考了船闸管理单位现有修理工作内容（见附件2“1.闸门”）。

闸门门体的运行时间折减办法参考了标准JTS320-2的相关要求，为使门体的强度、刚度、及稳定性等保持在设计使用范围内，6.4.1规定了门体开裂及门体结构出现扭曲、下垂或局部变形等情况时修理工作应完成的维护内容要求。在闸门防腐方面，6.4.2规定了防腐施工质量验收符合SL105规定。

止水装置能保证相邻建筑物间发生变位时仍能满足使用要求，因此，要求止水材料要与混凝土能结合良好、不透水、耐腐蚀、耐久性强、能适应变位等，要根据材料采取相应的施工工艺和焊材，因此，6.4.5规定了止水的修理工作内容要求，保证止水系统有效使用。

7.阀门维护

（1）主要内容

本章规定了工作阀门的门体结构、支承运转件、止水装置、起吊和锁定装置等系统的日常巡检、定期保养和修理应完成的维护内容、维护周期及应达到的技术状态要求。

（2）关键技术指标确定依据

7.1 列明了阀门维护内容、维护项目与周期。

行业标准JTS 320-3规定阀门定期保养项目的维护周期为1-3个月。表2中规定日常巡检为每天巡查，维护工作内容为门体结构；另外，山东省船闸相较于长江流域部分船闸、京杭运河流域江苏段船闸来说运行任务量稍少，因此根据山东省船闸工作实际及船闸管理单位船闸维护工作调研情况，再经专家调研及研讨，适当放松了阀门维护保养的周期。并且，阀门的轨道、主侧滚轮和止水的检查、保养必须得结合吊检进行（如附件1“1.阀门工程”显示了山东水运发展集团济宁分公司管理的船闸阀门水下检查部位）。因此，综合考虑以上因素，规定了单线船闸“门体结构、通气装置、支承运转件、止水装置”的维护周期为12个月，复线船闸上述项目的维护周期为6个月。

此外，在日常巡检、定期保养中发现的设备问题且在日常巡检、定期保养中故障状态无法及时消除、设备性能不能恢复或技术参数不能恢复设计值时，但又影响船闸正常运行时，就需要对其进行“修理”以尽快使阀门工作恢复正常，因此修理周期尚不能明确确定，需根据日常巡检、定期保养情况而定。

7.2规定了阀门日常巡检项目及技术状态要求。因阀门位于水下无法直接观测，故其运行状态通过阀门运行时的振动、声响以及液压活塞杆的位移进行判别。

7.3 根据山东省内河船闸维护需求及技术力量现状，规定了阀门的门体结构、支承运转件、止水装置定期保养的维护内容及应达到技术状态的要求。在确定具体部件的维护工作时，参考了船闸管理单位现有维护工作内容及维护要求（见附件2“3.阀门及启闭机”）。其中7.3.4中在国内调研并组织专家论证的基础上，参考江苏省地方标准，确定阀门门体形变上限、主滚轮工作踏面磨损量上限数据要求。

7.4节规定了阀门的门体结构、起吊和锁定装置、止水装置等系统修理应完成的维护内容及应达到的技术状态要求，其中在确定具体部件的修理工作内容时，参考了船闸管理单位现有修理工作内容（见附件2“3.阀门及启闭机”）。

7.4.1阀门门体的修理标准参考JTS320-3的4.2.3-4.2.5条款制定，使门体的强度、刚度、及稳定性等保持在设计使用范围内。

8.液压启闭机维护

（1）主要内容

本章规定了液压启闭机系统的液压油、液压组件、油缸、启闭机等的日常巡检、定期保养和修理应完成的维护内容、维护周期及应达到的技术状态要求。

（2）关键技术指标确定依据

8.1 列明了液压启闭机维护内容、维护项目与周期。山东省内目前船闸闸门和阀门工作均是通过液压传动，根据对船闸管理单位调研，在设计及在建船闸的闸阀门仍均采用液压传动，因此本条款中仅规定了液压启闭机的维护要求。

在维护周期方面，定期保养参考JTS320-3、船闸维护工作实际调研（见附件3）以及专家研讨确定液压油、液压组件、油缸等组件的定期保养周期为3个月。

在日常巡检、定期保养中发现的设备问题且在日常巡检、定期保养中故障状态无法及时消除、设备性能不能恢复或技术参数不能恢复设计值时，但又影响船闸正常运行时，就需要对其进行“修理”以尽快使船闸恢复正常运行，因此修理周期尚不能明确确定，需根据日常巡检、定期保养情况而定。

8.2 规定了液压启闭机日常巡检项目及技术状态要求。考虑设备维护需求及技术力量现状，对液压启闭机系统的液压组件、油缸等系统中易于观测的设备正常运行应达到的技术状态做了规定，确保液压启闭机工作状态良好。其中在确定具体部件的定期保养工作内容时，参考了船闸管理单位现有修理工作内容（见附件2“2.闸门及启闭机”、“3.阀门及启闭机”、“4.液压泵站”）。

8.3 根据山东省内河船闸维护需求及技术力量现状，规定了液压启闭机系统的液压系统油液的检测、液压组件、油缸等设备定期保养应完成的维护内容与应达到的技术状态要求。其中在确定具体部件的维护工作内容时，参考了船闸管理单位现有修理工作内容（见附件2 “2.闸门及启闭机”、“3.阀门及启闭机”、“4.液压泵站”）。

8.3.1油箱保持正常液位，防止因油位过低造成油泵吸空造成系统压力降低无法正常运行，加油时保证过滤精度，防止过大的杂质造成设备磨损。因调研发现，船闸液压系统油类型不尽相同，所以该条款规定加注油液型号、精度等应符合系统规定的液压油牌号标注要求即可。

8.3.2在液压油的取样、理化性能检测和换油标准方面，则需符合行业标准NB/SH/T 0599的规定。

8.3.6若油缸混进空气，可能会导致压力波动或降低，因此规定了当空气进入油缸内部时，应打开放气旋塞缓慢放气。

8.4节规定了液压启闭机系统的液压系统油液更换、液压组件和油缸修理应完成的维护内容与应达到的技术状态要求以及启闭机调试与试运行的要求。

8.4.1 液压油质量不合格会造成系统压力不足和设备损坏，所以必须及时更换；因为已用滤器滤芯中留存不合格的液压油，若继续使用可能会污染新换液压油，因此规定了更换液压油时需更换滤器滤芯；不同品牌的液压油的成分有所不同，如果混用有可能会起化学反应，而且每种液压油的粘度也有所不同，每种设备都有各自适用的液压油牌号。

8.4.7油缸修后场内试验项目和试验方法参照GB/T 15622以及SL381的相关要求综合制定。

8.4.8液压启闭机调试试验内容及试验应达到的状态要求参照GB/T 15622的8.2.2条款以及维护工作实践制定。

9.电气维护

（1）主要内容

本章规定了供配电系统、电力拖动系统、运行控制系统、通信设备系统、照明系统、工业电视和广播系统、防雷与接地以及电缆及传输线路等相关软硬件等系统的日常巡检、定期保养和修理应完成的维护内容、维护周期及应达到的技术状态要求。

（2）关键技术指标确定依据

9.1 列明了电气系统维护内容、维护项目与周期。在维护周期方面，经充分征求行业专家意见以及标准研讨会专家现场研讨确定供配电系统电缆及传输线路的定期保养周期为12个月，供配电系统高低压开关、供配电设备绝缘件、备用发电机组的定期保养周期为6个月。其他系统的定期保养周期为3个月。

在日常巡检、定期保养中发现的设备问题且在日常巡检、定期保养中故障状态无法及时消除、设备性能不能恢复或技术参数不能恢复设计值时，但又影响船闸正常运行时，就需要对其进行“修理”以尽快使船闸恢复正常运行，因此修理周期尚不能明确确定，需根据日常巡检、定期保养情况而定。防雷及接地设备的雨季前、雷暴后接地测试工作，则需根据天气情况合理安排维护时间。

9.2 规定了电气日常巡检项目及技术状态要求。考虑设备维护需求及技术力量现状，对电气系统的供配电系统、电力拖动系统、运行控制系统、工业电视和广播系统以及照明系统等系统中易于观测的设备正常运行应达到的技术状态做了规定，确保电气系统的安全性。

9.3 根据山东省内河船闸维护需求及技术力量现状，规定了供配电系统、电力拖动系统、运行控制系统、工业电视和广播系统、照明系统、通信设备系统、防雷及接地等系统设备定期保养应完成的维护内容与应达到的技术状态要求。其中在确定具体部件的定期保养工作内容时，参考了船闸管理单位现有修理工作内容（见附件2“5-11、13、15、16、19”等部分的内容）。

9.3.1电力线路联结松动可能会引起电力系统不稳定，电线外皮破损可能会导致接地，造成绝缘降低，从而增加触电风险；根据GB5007、GB50174、GB50169等国家标准，电子设备接地电阻值除另有规定外，一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式，电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体，但此时接地电阻不应大于1Ω。因此9.3.1b）条款规定接地电阻值不大于1Ω。母线接触面氧化是不可避免的，在维护工作中无法保障其完全无氧化，但是当电阻增加、发热严重时，需及时去除氧化层，以防其使用寿命缩短并且影响电力输送，因此9.3.1 c）条款规定“母线接触面无氧化层使其电阻增大”；对蓄电池组进行恒流充、放电操作，即可检验蓄电池组的实际容量，又可恢复蓄电池组的容量，保障蓄电池组使用寿命，而蓄电池组本身使用寿命为2-3年，所以通过充、放电养护检验蓄电池组容量不足时将其更换。

9.3.2电缆绝缘电阻值的设定参考DL/T 596 5.3条款的规定。

9.3.3对于开式轴承要定期加注规定型号的润滑脂，否则会因润滑不良造成轴承磨损，严重的可导致轴承抱死，致使马达过载；机械传动装置正常运行，确保设备转速正常；确保电机接线紧固、电流正常及有效的绝缘，防止电机烧损。

9.3.5规定了PLC控制系统的运行环境和良好工作技术状态，以保证PLC正常的使用寿命；PLC供电正常、供电电压无频繁波动，可以使得PLC工作稳定；PLC程序存储器蓄电池及时更换，可以使PLC在断电的情况下，运行程序不至于丢失。

9.3.9防雷与接地设备定期保养标准参考了DL/T 596的相关条款制定。

9.4节规定了供配电系统、电力拖动系统、运行控制系统、防雷及接地等设备或系统修理应完成的维护内容与应达到的技术状态要求。其中在确定具体部件的定期保养工作内容时，参考了船闸管理单位现有修理工作内容（见附件2“5、8、9、15、16”等部分的内容）。

9.4.3供配电系统检修后的电气参数检测项目参考DL/T 596制定，其试验参数满足DL/T 596对电气参数检测项目的相关规定，确保供配电系统的稳定性。

10.水工建筑物及附属设施维护

（1）主要内容

本章规定了船闸水工建筑物及附属设施的日常巡检、定期保养和修理应完成的维护内容、维护周期及应达到的技术状态要求。其中船闸水工建筑物包括闸首、闸室、排水设施、靠船建筑物、导航建筑物、对船闸运行存在影响的边坡等系统或设施。附属设施包括系船设施、防护设施和水尺等。

（2）关键指标确定依据

10.1 列明了水工建筑物和附属设施系统维护内容、维护项目与周期。在JTS320-3定期保养周期基础上，将闸首、闸室、系船设施及水尺的定期保养周期放宽至6个月；其中，因防护装置对维护船闸及船舶运行安全尤为重要，规定防护装置定期保养周期为3个月。

10.2 规定了水工建筑物及其附属设施日常巡检项目及技术状态要求。考虑设备维护需求及技术力量现状，对闸首、闸室、导航建筑物、系船设施等易于观测的设施、设备运行等应达到的技术状态做了规定，确保了水工建筑物及其附属设施使用可靠性。

10.3 根据山东省内河船闸维护需求及技术力量现状，规定了闸首、闸室、系船设施、防护装置、水尺等设施及设备的定期保养应完成的维护内容与应达到的技术状态要求。船闸水工建筑物均为大体积混凝土结构，依据省内船闸管理单位现有技术力量现状，尚无法进行保养，因此经充分调研及研讨，确定在定期保养环节主要做好混凝土结构的定期监测，并做好监测记录。

10.3.1船闸闸首、闸室是船闸工程的关键结构，不仅布置设备较多，受力状态也相对较复杂，闸首、闸室结构的安全稳定也是整个船闸正常工作的保障。因此有效的观测或补强措施，可保障闸首、闸室的整体刚度，保障闸门及机械设备的正常工作。

10.3.5-10.3.6考虑到京杭运河山东段流域冬季可能出现冰冻、夏季可能出现暴雨等气象特征，因此在10.3.5规定了冬季需去除影响船闸正常运行的浮冰，10.3.6规定了汛期后，当船闸恢复正常运行时，需对浮式系船柱状态和排水检查井内水位进行检查。

10.4规定了闸首、闸室、排水设施、系船设施、防护装置等设施或设备修理应完成的维护内容与应达到的技术状态要求。

10.4.1-10.4.5规定了针对水面以上部分混凝土建筑物修复后达到的质量状态，参考JTS320-3的7.2-7.5相关条款制定。其中10.4.1的混凝土建筑物裂缝处理时表面裂缝可选用喷涂、嵌缝、充填等方法；深层裂缝或对结构受力、防渗有影响的表面裂缝，应采用灌浆处理；灌浆处理不能满足结构强度要求的深层裂缝，应进行结构加固处理。

10.4.3在对水面以上混凝土结构缝渗漏处理时，针对结构缝渗漏不大于0.5L/min可采用表面封堵处理；渗漏变化较大、渗漏较为严重的结构缝，可采取表面封堵或者化学灌浆相结合的方式处理。

10.4.4水面以上混凝土结构集中渗漏的处理方法可采用直接堵漏法、导管堵漏法、灌浆堵漏法等；处理材料可选用快凝止水砂浆或水泥浆材、化学浆材等。

10.4.8 根据山东省冬季气象及气温情况，规定了环境温度低于-5℃时的维修焊接工艺方式，以减少温度对补焊强度的影响。

（四）参考文献

[1]GB 50057《建筑物防雷设计规范》；

[2]GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；

[3]GB 50174《电子信息系统机房设计方案》。

四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

本标准在编制过程中充分考虑了与《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国航道管理条例》、JTS320-2-2018《通航建筑物维护技术规程》、JTS304-2019《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》等现行法律、法规、行业强制性标准的协调性，与之保持一致，并以此为依据进行编制，不存在任何冲突。

在行业标准框架的基础上，根据山东省内河船闸运行特点，增加了冬季冰冻季节、夏季汛期后相关项目的维护技术要求。

本标准符合现行法律法规、政策文件的要求。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本标准在起草阶段，未出现重大分歧。本标准在对征求意见进行处理的过程中，起草组成员进行了反复讨论、论证，对未采纳的意见与建议单位也进行了相应的讨论与沟通，未发生意见分歧。

六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称“过渡期”）的建议及理由

建议过渡期是1个月。

过渡期用于了解新颁布标准并为实施做准备。各船闸使用、管理维护单位是标准实施的主体，为确保其准确理解、掌握和执行标准，规范船闸维护工作，标准发布后将向标准实施主体进行推广和宣贯，推动标准的落地实施。预计此项工作需要1个月的时间。

七、实施效益分析

本标准是为加强我省内河船闸的养护和维护工作、保障船闸安全运行和航道畅通而编制的技术性规范文件，在我省范围内统一船闸维护工作内容，可主动提前发现船闸设备设施病害故障隐患，并在萌芽阶段得以及时处置，避免扩大故障范围与影响程度。因此，该标准实施后，将直接影响因船闸应急抢修等大型维护工程而造成的经济损失，间接性增加维护管理企业的经济效益。

另外，该标准实施将持续有效地保障京杭运河山东段的内河航道畅通，提高航道通航能力，有利于我国多式联运的发展，为我国打造绿色高效的现代物流系统、优化运输结构贡献力量，社会效益巨大。

# 附件1  山东水运集团济宁分公各船闸水下检查情况汇总表

（1）梁山船闸水下检查项目汇总表

（2）韩庄船闸水下检查项目汇总表

（3）微山船闸水下检查项目汇总表

（4）长沟船闸水下检查项目汇总表

# 附件2 山东水运集团济宁分公各船闸周期性检修项目及检修内容汇总表

| 检修项目 | 检修内容 |
| --- | --- |
| 1.闸门 | 1.检查背拉杆U形座固定螺栓松动情况并紧固；更换生锈、变形或磨损严重的螺栓； 2.清理闸门门体上积存的漂浮物垃圾和淤泥； 3.查看闸门AB拉杆花篮螺栓及止退螺母是否有松动位移 4.检查顶底枢润滑系统工作是否正常，润滑点供油是否正常； 5.检查顶枢埋固件上的销轴、止动压板、销钉有无脱落或外冒； 6.检查埋固件和顶枢拉杆有无生锈现象，如有生锈需要及时除锈并做刷漆等防锈措施； 7.检查联接埋固件的螺栓有无松动或断裂，如有异常及时紧固或更换螺栓； 8.检查交通桥护栏是否完好，对开焊、漆面脱落等现象及时处理。 |
| 2.闸门启闭机 | 1.检查启闭机支座地脚螺栓松动情况并紧固，检查十字铰座固定端盖是否松动。 2.检查支座有无严重变形和开焊； 3.检查预埋件周边混泥土是否完整，如有开裂松散，需要重新进行局部砼浇筑 4.查看检查油缸十字铰座运转情况，润滑是否良好； 5.检查油缸导向杆有无弯曲、变形和异常磨损，润滑良好，挡块是否松动移位，如有异常情况必须及时处理；检查限位开关是否松动，打开限位开关上盖，用万用表测量直流电压是否正常，是否有触点锈蚀和其他异物进入的现象，如有异常需及时处理； 6.对油缸及支座进行清理。 |
| 3.阀门及启闭机 | 1.检查支铰地脚螺栓和支铰轴承座、轴承盖的连接螺栓是否紧固，更换损坏件； 2.检查油缸导向杆有无弯曲、变形和异常磨损，润滑良好，挡块是否松动移位，如有异常情况必须及时处理；检查限位开关是否松动，打开限位开关上盖，用万用表测量直流电压是否正常，是否有触点锈蚀和其他异物进入的现象，如有异常需及时处理； 3.查看检查油缸十字铰座运转情况，润滑是否良好； 4.检查廊道井盖板是否铺设是否牢固，若有变形、锈蚀，需及时加固。 |
| 4.液压泵站 | 1.箱体涂层局部失效或损伤部位进行手工除锈并补涂防锈涂料，保持设备外观无明显锈迹； 2.紧固液压泵站的地脚螺丝，保证液压系统运行平稳、无振动； 3.更换失效的空气干燥剂、清理回油过滤器 |
|  | 1.用扳手紧固油泵与联轴器、联轴器和电机的连接螺栓； 2.紧固柱塞泵和油管的连接头； 3.检查电机与柱塞泵在联轴器处的连接有无松动、咬合间隙是否过大； |
|  | 1.紧固油路、管道接头，检查油管接头处有无滴漏、渗油现象； 2.更换损坏的密封圈； 3.检查金属管路，管道表面油漆、标识应无损坏、脱落等现象，如有异常需要及时处理； 4.根据高压橡胶管磨损和老化情况，及时更换老化、龟裂严重的高压橡胶管 |
|  | 1.对日常巡检发现的显示不准确的仪表进行更换校正 |
| 5.电力拖动系统 | 1.检查紧固电机地脚螺栓、端盖螺栓等； 2.打开电机接线室上盖检查电机的接线是否紧固，检查有无打火迹象； 3.用万用表和兆欧表测量电机三相绕组直流电阻、相间绝缘和对地绝缘，不满足要求及时进行处理，严重的拆解修理或更换电机（一年开展一次并做好记录）； 4.观察系统电压是否为380V左右，电机运行时的电流是否为其额定电流；详细检查动力电缆有无磨损、老化和发热现象，如有异常需要及时处理； 5.校验电动机热保护继电器是否灵敏、动作可靠；可将其整定值调低，运行电机，看是否发生保护动作； 6.检查变频器等启动设备上电启动时有无异响，各项参数是否正确，冷却风扇工作是否正常，查看有无故障记录信息 |
| 6.工业电视及广播系统 | 1.检查摄像头电缆接头，紧固连接电缆，调整摄像头监视角度，紧固摄像头云台安装件； 2.检查防护罩、云台控制功能是否正常； 3.检查摄像头、传输线路及接地，对故障摄像头进行维修或更换； 4.检查视频录像功能，校准录像设备时钟，根据需要备份录像文件； 5.检测广播信号传输线路，紧固接线及安装件； 6.检查网络广播系统主机和各终端IP地址设置是否正确，能否对各区域正常喊话 6.检查广播主机、功放、话筒、喇叭及其他录音、播放设备工作状态是否满足设计要求，检修或更换故障设备； 7.检查调节各区域广播喇叭音量，确保在各广播区域内广播语音清晰。 8.对各硬件设施进行清扫清洁维护 |
| 7.信号及通信系统 | 1.清除进出闸信号灯、航标灯和信号标志表面灰尘、蛛网等； 2.检查进出闸信号是否程控切换并且和上下闸门启闭操作相一致； 3.更换损坏的和亮度不符合要求的光源，更换老化和透光率不符合要求的灯罩； 4.检查甚高频工作是否正常，频道设置是否正确； 5.清扫电话交换机、电话机表面积尘，检查通信线路布线是否整齐、标号是否清晰，检查接头连接是否可靠，对出现锈蚀的接头予以更换； 6.检查程控电话设备线路是否畅通，电话语音是否清晰，电话交换机各项功能是否正常； 7.检查无线通信户外天线安装紧固情况，检测信号传输线路及防雷设施； |
| 8.运行控制系统 | 1.将控制柜总开关断开，用鼓风机、毛刷抹布等对柜内设备、电气元件和线路进行彻底清扫。对开放的进线口进行封堵，防止老鼠等小动物进入； 2.检查控制柜，柜面设备是否固定可靠、标志清晰，按钮、转换开关是否操作灵活，对不正常侧仪表、指示灯进行更换；柜内的开关、交流接触器、继电器是否触点完好、有无过热、有无噪声；进出电缆是否排布整齐、固定牢靠、绝缘良好，并进行整理；配电盘、柜是否接地良好； 3.检查控制柜内照明灯和温控散热风扇是否运行正常，及时更换损坏的元件； 4.检测柜内交流电源、直流电源和UPS电源是否正常并记录数值； 5.检查UPS后备蓄电池组有无发热变形、漏液、老化变质等现象，对UPS后备蓄电池进行充放电养护； 6.检查网络有无通信卡阻、站点丢失；检查网络通信设备状态、网络节点的连接是否完好； 7.检查PLC工作状态是否正常，结合日常巡检中发现的问题，更换经常发生故障的PLC模块； |
| 9.低压配电系统 | 1.将变压器低压侧负荷开关停止，挂设“有人工作，禁止合闸”的警示牌； 2.用手持式鼓风机、毛刷和干燥的抹布对低压配电柜进行清扫、清理柜内异物，对未封堵严密的孔洞进行封堵； 3.对三相母排和零排进行紧固、清扫，清理柜体散热风扇，保证风扇正常运转； 4.紧固引线端子、销子、接地螺栓、连线母线螺栓，确保接触良好； 5.检查隔离开关和保护开关开合、保护功能是否正常，保护参数设置是否正确； 6.检测绝缘电阻是否符合设计要求； 7.检查设备接地是否牢固、良好，地线是否腐蚀，腐蚀严重的予以更换； 8.排查低压电缆接头是否完好，用摇表摇测线路绝缘电阻是否符合要求； |
| 10.发电机组 | 1.结合运行时间及保养周期，对发电机组机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器、水滤清器、油气分离器、冷却液、机油、同步带等进行更换。清洁各机件，疏通排气管，轴承加注润滑油； 2.清洁发电机组碳刷，碳刷磨损厚度超过新装时的1/2时予以更换； 3.检查发电机组启动电机齿轮磨损情况，齿轮磨损严重时及时维修或更换。 4.对发电机组固定螺栓、连接件进行检查紧固，结合日常运行情况，对存在的漏点进行修复 |
| 11.照明系统 | 1.结合日常巡检，排查闸室、引航道及管理区照明灯有无损坏，更换损坏的或亮度达不到要求的照明灯； 2. 检测闸面、闸室、引航道照度是否满足规范要求，低于规范要求时更换大功率光源； 3.定期用兆欧表检测照明线路的绝缘性能有无明显的下降，当发现绝缘值相较以前有明显下降时，应做相应的预防性检修； 4.用万用表检测太阳能照明灯的蓄电池电压是否正常； 5.检查照明灯杆的接地是否良好； 6.对有辅助倾倒机构的灯杆的齿轮传动装置进行润滑，对有锈蚀的灯杆进行防锈处理 7.对灯头卫生进行清扫养护 |
| 12.附属设施 | 1.检查系船柱表面磨损、锈蚀情况，严重的予以补焊修复、防腐处理； 2.系船架变形的应予矫正，损坏、拉裂的予以补焊或补强加固； 3.检查爬梯与钢栏杆变形、锈蚀，脱焊的予以修复防腐处理，损坏严重的予以更换； 4.检查清理拦污栅异物 |
| 13.电缆及传输线路 | 1.停电后，用兆欧表对线路进行绝缘检测，相间及对地绝缘必须大于0.5MΩ，若绝缘值低，必须排查出线路故障点并予以排除； 2.检查电缆线路及接头温度有无异常，电缆连接处有无烧灼、氧化现象； 3.检查电缆外观缺陷，有无绝缘层破损、变质、老化、干枯等，电缆的固定和支架是否完好，电缆标志标识是否完整清晰，电缆终端连接是否完好； 4.检查电缆廊道、井、沟、管、桥架内是否积水； 5.检查电缆铠装层、屏蔽层接地是否满足要求； 6.对缺陷电缆进行修复或更换，修复或更换后再次进行绝缘检测； 7.对锈蚀严重、腐烂、老化的电缆护套应予以更换； |
| 14.引航道、口门区、连接段 | 1、观察检查引航道、口门区、连接段是否存在明显碍航点、碍航漂浮物 2、检查护岸护坡是否有塌陷破损变形，清理护岸、护坡，保持表面整洁 3、检查导航墙、靠船墩是否有破损变形沉降，清理导航墙、靠船墩表面杂物 4、检查系船柱混凝土基础是否有破碎开裂，系船柱是否松动变形 5、检查导航墙、靠船墩沉降量、水平位移、倾斜量 6、检查导航墙墙面接缝有无墙体移位、错位 |
| 15.防雷与接地设备 | 1.雷雨季节前进行一次防雷与接地装置全面保养； 2.检查避雷针、避雷线、接地体、接地线等防雷接地设施有无锈蚀，及时除锈并进行防腐处理，对于锈蚀程度严重，截面锈蚀达30%以上的予以更换； 3.检查防雷接地设施的电气连接有无松脱、断线、烧痕或熔断现象。紧固防雷、接地装置各组成部分； 4.对接地电阻进行测量记录 |
| 16.高压配电系统试验 | 1、高压隔离开关、开关柜检测试验，清扫 2、变压器直流电阻、绝缘电阻、接地电阻、变比试验 3、高压电缆绝缘电阻检测试验 |
| 17.阀门吊检 | 将阀门吊起，对阀门吊杆、门体、止水、主/侧辊轮进行检查，对常规易损件进行更换 |
| 18.水下检查 | 对闸门、阀门水下结构件、运转件、砼部位以及水下障碍物等进行水下检查 |
| 19.高压线路检修 | 线路春秋季检查。包括绝缘子检查，金具、螺丝与线夹紧固，接地极测量，防污闪处理，清除杆塔鸟巢杂物 |

# 附件3 船闸设备周期养护项目分解表

（1）韩庄船闸设备周期养护项目分解表

| 实施月份 | 养护项目 | 实施月份 | 养护项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 闸门 | 7月 | 闸门 |
|  | 工业电视及广播系统 |  | 工业电视及广播系统 |
| 2月 | 闸门启闭机 | 8月 | 闸门启闭机 |
|  | 阀门及启闭机 |  | 阀门及启闭机 |
| 3月 | 液压泵站 |  | 照明系统 |
|  | 电力拖动系统 | 9月 | 液压泵站 |
|  | 信号及通信系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 附属设施 |  | 附属设施 |
|  | 运行控制系统 |  | 信号及通信系统 |
| 4月 | 闸门 |  | 运行控制系统 |
|  | 工业电视及广播系统 | 10月 | 闸门 |
|  | 低压配电系统 |  | 工业电视及广播系统 |
| 5月 | 闸门启闭机 |  | 低压配电系统 |
|  | 阀门及启闭机 | 11月 | 闸门启闭机 |
|  | 引航道、口门区、连接段 |  | 引航道、口门区、连接段 |
|  | 发电机组 |  | 阀门及启闭机 |
|  | 防雷与接地设备 |  | 电缆及线路传输 |
| 6月 | 液压泵站 | 12 | 液压泵站 |
|  | 电力拖动系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 信号及通信系统 |
|  | 运行控制系统 |  | 运行控制系统 |

（2）微山船闸设备周期养护项目分解表

| 实施月份 | 养护项目 | 实施月份 | 养护项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 闸门 | 7月 | 闸门 |
|  | 工业电视及广播系统 |  | 工业电视及广播系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 2月 | 闸门启闭机 | 8月 | 闸门启闭机 |
|  | 阀门及启闭机 |  | 阀门及启闭机 |
| 3月 | 液压泵站 |  | 照明系统 |
|  | 电力拖动系统 | 9月 | 液压泵站 |
|  | 信号及通信系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 附属设施 |  | 附属设施 |
|  | 运行控制系统 |  | 信号及通信系统 |
| 4月 | 闸门 |  | 运行控制系统 |
|  | 工业电视及广播系统 | 10月 | 闸门 |
|  | 低压配电系统 |  | 工业电视及广播系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 低压配电系统 |
| 5月 | 闸门启闭机 |  | 消防设施设备 |
|  | 阀门及启闭机 | 11月 | 闸门启闭机 |
|  | 发电机组 |  | 阀门及启闭机 |
|  | 引航道、口门区、连接段 |  | 引航道、口门区、连接段 |
|  | 防雷与接地设备 |  | 电缆及线路传输 |
| 6月 | 液压泵站 | 12 | 液压泵站 |
|  | 电力拖动系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 信号及通信系统 |
|  | 运行控制系统 |  | 运行控制系统 |

（3）嘉祥船闸设备周期养护项目分解表

| 实施月份 | 养护项目 | 实施月份 | 养护项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 闸门 | 7月 | 阀门及启闭机 |
|  | 运行控制系统 |  | 运行控制系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 2月 | 闸门启闭机 | 8月 | 信号及通信系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 照明系统 |
| 3月 | 阀门及启闭机 | 9月 | 闸门 |
|  | 附属设施 |  | 附属设施 |
|  | 工业电视及广播系统 |  | 工业电视及广播系统 |
| 4月 | 电力拖动系统 | 10月 | 闸门启闭机 |
|  | 低压配电系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 发电机组 |  | 低压配电系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 5月 | 闸门 | 11月 | 阀门及启闭机 |
|  | 引航道、口门区、连接段 |  | 引航道、口门区、连接段 |
|  | 信号及通信系统 |  | 信号及通信系统 |
| 6月 | 闸门启闭机 | 12月 | 工业电视及广播系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 电缆及线路传输 |

（4）长沟船闸设备周期养护项目分解表

| 实施月份 | 养护项目 | 实施月份 | 养护项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 闸门 | 7月 | 阀门及启闭机 |
|  | 运行控制系统 |  | 运行控制系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 2月 | 闸门启闭机 | 8月 | 信号及通信系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 照明系统 |
| 3月 | 阀门及启闭机 | 9月 | 闸门 |
|  | 附属设施 |  | 附属设施 |
|  | 工业电视及广播系统 |  | 工业电视及广播系统 |
| 4月 | 电力拖动系统 | 10月 | 闸门启闭机 |
|  | 低压配电系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 发电机组 |  | 低压配电系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 5月 | 闸门 | 11月 | 阀门及启闭机 |
|  | 引航道、口门区、连接段 |  | 引航道、口门区、连接段 |
|  | 信号及通信系统 |  | 信号及通信系统 |
| 6月 | 闸门启闭机 | 12月 | 工业电视及广播系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 电缆及线路传输 |

- （5）梁山船闸设备周期养护项目分解表

| 实施月份 | 养护项目 | 实施月份 | 养护项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 闸门 | 7月 | 阀门及启闭机 |
|  | 运行控制系统 |  | 运行控制系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 2月 | 闸门启闭机 | 8月 | 信号及通信系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 照明系统 |
| 3月 | 阀门及启闭机 | 9月 | 闸门 |
|  | 工业电视及广播系统 |  | 工业电视及广播系统 |
|  | 附属设施 |  | 附属设施 |
| 4月 | 电力拖动系统 | 10月 | 闸门启闭机 |
|  | 低压配电系统 |  | 电力拖动系统 |
|  | 发电机组 |  | 低压配电系统 |
|  | 消防设施设备 |  | 消防设施设备 |
| 5月 | 闸门 | 11月 | 阀门及启闭机 |
|  | 信号及通信系统 |  | 引航道、口门区、连接段 |
|  | 引航道、口门区、连接段 |  | 信号及通信系统 |
| 6月 | 闸门启闭机 | 12月 | 工业电视及广播系统 |
|  | 信号及通信系统 |  | 电缆及线路传输 |

提出部门：山东省交通运输厅

（盖  章）

- 2022年11月14日