《建筑垃圾综合利用技术导则》地方标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据《山东省市场监督管理局关于印发2020年度地方标准制（修）订计划项目的通知》（鲁市监标字〔2020〕249号），《建筑垃圾综合利用管理技术导则》（以下简称“导则”），列入2020年度地方标准制（修）订计划项目，序号59。本导则由山东省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。

（二）起草单位

本导则起草单位：山东省住房和城乡建设发展研究院、寿光环卫集团有限公司、山东大学能源与动力工程学院、山东高速基础设施建设有限公司、山东省城乡环境卫生协会、山东公用环保集团有限公司、临沂蓝泰环保科技有限公司、山东绿色科技发展有限公司、泰安市园林绿化管理服务中心、泰安市城市管理综合服务中心。

山东省住房和城乡建设发展研究院作为主要起草单位，负责牵头成立导则编制组、起草编制方案、组织考察调研、导则编写及修改、组织上报等工作。其他起草单位配合完成考察调研、导则编制和修改等工作。

（三）主要起草人信息及任务分工

《导则》主要起草人共计18人，具体分工见下表。

《建筑垃圾综合利用技术导则》主要起草人及任务分工

| 顺序 | 姓 名 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔 梁 | 山东省住房和城乡建设发展研究院 山东大学能源与动力工程学院 | 项目负责人，负责导则框架构建，方案和部分内容编写 |
| 2 | 杨大伟 | 寿光环卫集团有限公司 | 组织确定导则编制方案、 现场调研等 |
| 3 | 徐 响 | 山东省住房和城乡建设发展研究院 | 组织确定导则编制方案、 部分内容编写 |
| 4 | 任立刚 | 寿光环卫集团有限公司 | 组织确定导则编制方案、 部分内容编写 |
| 5 | 崔文涛 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 负责施工现场管理部分编写 |
| 6 | 刘作志 | 寿光环卫集团有限公司 | 负责施工现场管理、收集运输与转运调部分编写 |
| 7 | 范学平 | 山东省住房和城乡建设发展研究院 | 负责资源化利用部分导编写 |
| 8 | 邹志国 | 山东公用环保科技集团有限公司 | 负责环境保护部分编写 |
| 9 | 刘达光 | 山东省住房和城乡建设发展研究院 | 负责资源化利用部分编写 |
| 10 | 张乐强 | 寿光环卫集团有限公司 | 负责施工现场管理、收集运输与转运调部分编写 |
| 11 | 密 林 | 临沂蓝泰环保科技有限公司 | 负责堆填和填埋部分编写 |
| 12 | 张玉蕙 | 山东省城乡环境卫生协会 | 负责组织行业调研 |
| 13 | 张 斌 | 泰安市园林绿化管理服务中心 | 负责应急管理部分编写 |
| 14 | 姜琳琳 | 泰安市城市管理综合服务中心 | 负责智慧化平台调研 |
| 15 | 袁学良 | 山东大学能源与动力工程学院 | 负责产量、规模及特性分析 部分编写 |
| 16 | 马儒剑 | 山东绿色科技发展有限公司 | 负责智慧化平台部分编写 |
| 17 | 王庆松 | 山东大学能源与动力工程学院 | 负责环境保护与安全卫生 |
| 18 | 刘 强 | 临沂蓝泰环保科技有限公司 | 负责堆填和填埋部分编写 |

（四）起草过程

1．前期准备

2020年2月，山东省住房和城乡建设发展研究院作为申报单位组织寿光环卫集团有限公司、山东大学能源与动力工程学院、山东公用环保科技集团有限公司、山东省城乡环境卫生协会、临沂蓝泰环保科技有限公司等单位共同成立导则编制组，完成导则编制大纲制定、资料收集、调研实施方案制定等工作。

2．完成导则初稿

编制组主编人员广泛搜集我国及省内外有关法律法规、政策文件和标准规范，先后赴青岛、东营、潍坊等多个城市进行考察和调研，在借鉴先进地区经验做法的基础上完成了导则初稿。初稿主要分为范围、规范性引用文件、术语和定义、产量规模及特性分析、源头减量减排、施工现场管理、收集运输与转运调配、资源化利用、堆填处置、堆填处置、智慧化平台、环境保护与安全卫生、应急处置等13章。

3．完成立项申报

2020年3月下旬，省住房城乡建设厅对导则立项的可行性进行了论证。4月初，编制组根据论证意见修改后，将导则立项申报资料报至省市场监督管理局；7月份，省市场监督管理局下发文件（鲁市监标字〔2020〕249号）将导则列入2020年度地方标准制（修）订计划项目。

4．征求意见

导则立项后，编制组通过多种方式广泛征求各级主管部门、科研机构、建筑垃圾资源化利用企业及社会各界的意见和建议，对导则有关内容进行多次修改，并组织内部审查。

2021年12月25日，省住房城乡建设厅完成公开征求导则修改建议和意见工作。先后向青岛市城市管理局、青岛市环境卫生发展中心、山东省城建设计院、山东蓝木环保科技有限公司等32家单位和专家发送了“地方标准草案征求意见稿”后，回函的单位或专家有23个。编制组根据征集的意见进行了逐条修改，完成导则送审稿。

5．导则送审

2021年12月，编制组通过山东省标准化信息公共服务平台向省市场监督管理局递交送审材料，按照省市场监督管理局提出的多次修改意见，对导则正文、编制说明进行修改完善。2022年10月14日，导则通过市场监督管理局审查。

6．技术审查

2022年11月11日，山东省住房和城乡建设厅在济南组织召开了专家审查会议，山东省市场监管局对审查会议进行监督指导。来自行业管理部门、科研、高校、设计、企业等单位共9名专家组成了审查委员会，审查委员会听取了导则编制情况汇报，对导则文本进行了逐章、逐条审查，对导则编制说明等进行了审查，并形成会议纪要。会议一致同意导则通过审查，并建议将导则名称修改为《建筑垃圾综合利用技术导则》。编制组根据会议纪要和专家意见，对导则的规范性、主要内容做进一步修改完善，形成导则报批稿。

二、制定目的和意义

（一）导则制定的目的

我省建筑垃圾综合利用工作起步较晚，综合利用率较低，存在的主要问题是综合利用技术不完善、标准法规体系不健全、激励措施不完善、缺乏统一管理等问题，因此规范我省建筑垃圾从分类、收集、运输、源头减排、转运调配、资源化利用、堆填、填埋等全过程的综合利用管理技术是当务之急；导则的编制和实施将填补建筑垃圾综合利用领域的标准空白，为全省建筑垃圾管理部门和规划、设计、施工、收集、运输、生产、加工、填埋等相关企业提供规范的工作依据。

（二）导则制定的意义

随着城镇化建设和城市建设的快速发展，产生了大量建筑垃圾，建筑垃圾的数量已经占到城市垃圾总量的30%以上，给土地、环境带来极大的压力和影响。中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出“推动绿色建材规模化应用和建筑材料循环利用”。《2030年前碳达峰行动方案》提出“推动建筑垃圾资源化利用，推广废弃路面材料原地再生利用”。《“十四五”建筑业发展规划》提出“完善制度和标准体系、推动技术和管理创新、提升建筑垃圾信息化管理水平等推进建筑垃圾减量化”，均对建筑垃圾综合利用提出了明确的目标和治理举措。

可见，大力推进建筑废垃圾综合利用，对发展循环经济，实现节能减排，促进碳达峰碳中和具有重要意义。从社会效益来看，该导则为政府管理部门决策提供对策和参考，使政府部门进行建筑综合利用管理更加标准化、系统化，节约自然资源，增加了社会就业机会，改善城市市容市貌，保障公众身心健康，提高人民群众幸福感。从环境角度看，建筑垃圾资源化利用减少垃圾的排放，相应的侵占土地面积减小，排入大气、水体和土壤中的有害物质也会减少；大大改善城乡人居环境质量。从经济角度看，建筑垃圾资源利用率不断提高，促进新兴行业发展、机械设备研发制造，为社会提供资源化利用再生产品生产，增加大量新增就业岗位，预计将创造千亿级的经济效益。

三、编制原则、主要技术内容和确定依据

（一）编制原则

1．全面性。全面考虑建筑垃圾综合利用各个环节，按“减量化、资源化、无害化”原则，对推进源头减量，加强施工现场管理，规范建筑垃圾收集运输和转运调配，鼓励资源化利用，加强堆填处置、填埋处置、智慧化管理、环境保护与安全卫生、应急处置全过程做具体管理要求和技术规定。

2．适用性。综合考虑省内经济发展水平，广泛征求主管部门和相关资源化利用企业的意见，综合全省因地域差异存在的行业发展不平衡现状，制定了适合我省基本情况的管理要求和标准。

3．创新性。在我国及全省现行建筑垃圾管理政策文件和国家行业标准基础上，参考浙江、河北、深圳等省市先进经验做法，针对我省建筑垃圾管理存在问题和瓶颈，增加源头减量减排、智慧化平台等内容，构建全过程管理技术体系。

4．规范性。严格按照国家、省相关规范编制文件的程序和格式等要求进行编写，完成必要的考察、调研、审查程序确保编制质量，确保导则编制与国家、地方文件和标准、行业标准中的术语和条文表述保持一致。

（二）主要技术内容和确定依据

1．编制依据

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《城市市容和环境卫生管理条例》

《城市建筑垃圾管理规定》（2005年）

国务院《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）

住房城乡建设部《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

住房城乡建设部《关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》（建市〔2022〕11号）

住房城乡建设部办公厅《关于印发施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）的通知》（建办质〔2020〕20号）

生态环境部《关于印发“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知（环固体〔2021〕114号）

《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》（征求意见稿）

《山东省建设用地控制指标》（鲁政办发〔2018〕39号）

山东省住房和城乡建设厅《关于印发山东省建筑垃圾减量化工作实施方案的通知》（鲁建节科函〔2021〕1号）

山东省住房和城乡建设厅等十部门印发《关于进一步加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见的通知》（鲁建城管字〔2017〕11号）

山东省住房和城乡建设厅《关于发布山东省城市精细化管理标准的公告》（2020年）

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

JD 14-034 建筑废弃物综合利用管理技术导则

SD 01-31-2016 山东省建筑工程消耗量定额

SD 1-31-2016 山东省市政工程消耗量定额

SD 2-31-2016 山东省园林绿化工程消耗量定额

SJG 62—2019 建设工程建筑废弃物排放限额标准

2．主要内容

（1）适用范围

本文件适用于山东省范围内新建、改建、扩建、拆除和装修各类建筑工程、市政工程、园林工程等建设活动产生的建筑垃圾的综合利用管理。

（2）规范性引用文件

GBZ 1-2010  工业企业设计卫生标准

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 3095  环境空气质量标准

GB 5768  道路交通标志和标线

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 8239  普通混凝土小型砌块

GB/T 11968  蒸压加气混凝土砌块

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12801-2008  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 15229  轻集料混凝土小型空心砌块

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 25176  混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177  混凝土用再生粗骨料

GB 50007-2011  建筑地基基础设计规范

GB/T 50805  城市防洪工程设计规范

CJJ/T 134-2019  建筑垃圾处理技术标准

CJJ 176-2012  生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范

JC/T 637  蒸压灰砂多孔砖

JC/T 641  装饰混凝土砌块

JC/T 2281  道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料

JGJ/T 240  再生骨料应用技术规程

JG/T 505  建筑垃圾再生骨料实心砖

JG/T 573  混凝土和砂浆用再生微粉

（3）术语和定义

CJJ/T 134-2019界定的术语和定义适用于本导则。

（4）产量、规模及特性分析

本部分是关于建筑垃圾产量、规模及特性分析的规定。

4.1.1本条是关于建筑垃圾处理工程规模确定的依据。

4.1.2本条提出了建筑垃圾产生量的估算方法。有统计数据是应以统计数据为主，无统计数据时，可按公式（1）（2）（3）进行计算。公式来源及数据取值说明详见表1。

表1 建筑垃圾产量计算公式来源及说明

| 序号 | 公式 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公式（1） | CJJ/T 134-2019 式4.1.2.1 | 式中单位产量基数是范围值，各项目具体取值应依据当地经济发展水平、新建与拆除工作强度、居民生活水平等因素综合考虑确定 |
| 2 | 公式（2） | CJJ/T 134-2019 式4.1.2.2 | 同上 |
| 3 | 公式（3） | CJJ/T 134-2019 式4.1.2.3 | 同上 |

4.2主要对建筑垃圾采样和特性分析做具体规定。

（5）源头减量减排

本部分内容规定了建筑垃圾如何进行源头分类和相应工程排放限额。

5.1主要从源头分类、土石方挖填平衡设计、建造方式、减量化方案和资源化利用优先顺序做规定。其中表1建筑垃圾处理及利用优先次序参照CJJ/T 134-2019第3章表3.0.6。

5.2 主要对建筑工程、市政工程、园林工程建筑垃圾排放限额做规定，应按照《山东省建筑工程消耗量定额》《山东省市政工程消耗量定额》《山东省园林绿化工程消耗量定额》中的公式计算。

5.3 对不同工程（建筑工程、市政工程、园林工程）的工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾排放限额，以计算公式形式表达。

5.3.1 建筑工程

a)工程渣土排放限额计算公式关键参数说明

公式（4）中，土方外运量Wzt，指工程开工后，完成基坑开挖作业过程中，运出用地范围红线的土（石）方量。由于建设工程开工前的场地标高是自然地形地貌和人工活动的结果，复杂多变，且场地平整往往在工程正式开工前就已完成，场平产生的土（石）方量难以进行限定，所以本导则的建筑工程渣土排放限额不包括场平工程产生的土（石）方，仅考虑基坑开挖产生的土（石）方。

土方回填量Hzt，应为受纳其他工地的废弃土（石）方。根据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007），回填土料中不得含有淤泥、耕土、膨胀性土及有机质含量大于5%的土，且回填时必须分层铺土和压实等要求。由此可知，回填土料具有一定的质量及施工技术要求，若本工地基坑开挖土方不符合回填要求，则需受纳其他工地的废弃土方。再生骨料也可作为基坑回填料使用，但在计算Hzt时，如包含了回填的再生骨料，那么公式（4）中的Szt则不能包含该部分再生骨料用量，即再生骨料回填量与再生骨料综合产品利用量不能重复计算。

导则表2的建筑基坑工程渣土排放指标控制率Φ取值，通过对全省调研，结合河北、深圳等先进省市相关经验数据，综合考虑确定本标准建筑类型分为居住建筑、办公建筑、商业建筑、教育建筑、工业建筑和其他建筑六大类，其中教育建筑包括幼儿园、中小学、大学中用于教学、实验和研究的建筑，从而制定出每类建筑工程的工程渣土排放指标控制率。

同时，考虑到如工程基坑支护结构和地下室外墙采用二墙合一的支护形式，那么开挖土（石）方将明显减少，回填量也相应降低，因此增加二墙合一支护形式的特殊情况，从建筑废弃物资源化利用率角度考虑，建筑工程综合利用产品利用率达到5%是没有问题的。因此，如果工程使用了二墙合一支护形式，就不必去区分建筑类型，控制率Φ可以统一放松至0.95。

当工程为含有多种建筑类型的城市综合体时，项目的工程渣土排放指标控制率应按各建筑类型地上建筑面积的加权平均值来确定。

b）拆除垃圾排放限额说明

结合对全省各市调研情况，拆除垃圾的主要成分基本上可以实现综合利用。要求根据省住房城乡建设厅《关于规范建筑垃圾全过程管理工作的若干政策措施》（待印发）压实减量责任，按照“谁产生、谁负责”的原则，考虑到建筑垃圾资源化利用企业发展水平不一，本导则要求资源化处置率满足90%以上，用公式（5）的形式表达。

c）工程垃圾排放限额公式说明

按照住房城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》（建市〔2022〕11号）“2025年，各地区建筑垃圾减量化工作机制进一步完善，实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨”的总量控制要求，按建筑垃圾1.43t/m3折算,折合每万m3工程垃圾外运量限额为210m3（公式6），包括不可资源化利用的工程垃圾和可以资源化利用但并没有资源化利用的工程垃圾。

工程垃圾与拆除垃圾的成分类似，产生的混凝土、砖和砌块、砂浆等废料基本上全部可以进行资源化处置利用。考虑到建筑垃圾资源化利用企业发展水平不一，本导则要求资源化处置率满足90%以上，用公式（7）的形式表达。

d）装修垃圾排放限额公式说明

装修垃圾是主要由砌块、混凝土、砂浆、瓷片、石板、木料和其他装饰材料等组成，与新建工程垃圾较为相似，但涂料、油漆等成份更多，除砌块、混凝土、砂浆、瓷片、石板外，其他一般不可直接回收利用。

根据房地产行业的经验，装修垃圾的产生量大致可按每平方米的建筑面积约产生100kg，其中地面部分约产生40kg，墙体部分产生60kg，折合每100m2建筑面积产生的装修垃圾约为7m3。

装修垃圾中的砌块、混凝土、砂浆、瓷片、石板可再生利用，实现减量化、资源化的目标。本导则鼓励使用建筑垃圾综合利用产品，规定综合利用产品的使用可抵扣部分装修垃圾限额，即式（8）中Szx越大，可抵扣的装修垃圾排放限额值可以越大。

装修垃圾产生的砌块、混凝土、砂浆、瓷片、石板等基本上全部可以进行资源化处置利用，少量不可资源化利用的装修垃圾可外运。因此，本导则要求装修垃圾资源化处置率满足90%以上，用公式（9）的形式表达。

5.3.2 市政管线及综合管廊工程的建筑垃圾排放限额说明

a）工程渣土排放限额说明

市政管线及综合管廊工程渣土主要是各类管线及综合管廊工程项目包括各类管线沟、排水沟、检查井等采用沟槽开挖工艺施工时产生。市政管网及综合管廊的排放限额主要从增加建筑垃圾综合利用和渣土回填角度考虑。

根据调研，市政管线及综合管廊的回填区域的材料、混凝土砌块、砂石基础、混凝土井墙及地板，可采用建筑垃圾再生产品替代。理论上，（Hzt+Szt）/（Wzt-Vsz）=100%是可以实现的。但考虑实际工程多样，地质条件和周边环境不一，为鼓励和推广建筑垃圾限额政策，本导则规定（Hzt+Szt）/（Wzt-Vsz）>95%,以公式（10）形式表达。

b）和c）是对市政管线及综合管廊的拆除垃圾和工程垃圾排放限额的规定，拆除垃圾和工程垃圾成分类似，其中的砖、砂浆、钢筋或混凝土均可回收利用。因此，本导则要求市政管线及综合管廊的拆除垃圾和工程垃圾资源化率应不小于90%，用公式（11）和（12）更为直观的形式表达。

5.3.3 园林工程产生的拆除垃圾、工程垃圾与建筑工程的拆除垃圾和工程垃圾成分类似，其中的混凝土、砖块、砂石等，均可资源化利用。因此本标准要求园林工程拆除垃圾和工程垃圾的资源化率不小于90％，用用公式（13）和（14）更为直观的形式表达。

（6）施工现场管理

本部分按减量化和减少环境影响的原则，对施工现场建筑垃圾分类收集与存放、作业方法、清运、分类计量、堆放等做规定。

（7）收集运输与转运调配

7.1收集运输主要对运输车辆应配置的设备、收集运输方式和时间进行规定。

7.2 本部分是对建筑垃圾进入转运调配场所的条件、选址及设备设施设置要求的规定。

（8）资源化利用

8.1 本部分主要对建筑垃圾资源化利用的优先次序、进场建筑垃圾成分、资源化率及设备做规定。其中，“资源化率不应低于95%”参照CJJ/T 134-2019第8章8.1.7的规定。

8.2 资源化利用生产企业布局和规模

8.2.1 本部分主要对资源化利用生产企业的布局做具体规定，要综合考虑规划、场地集约利用和运输半径等因素确定。

8.2.2 本条主要对生产企业的容积率、绿地率、建筑系数做规定，数据来源于《山东省建设用地控制指标（2019年版）》（鲁政办发〔2018〕39号）第二章（二）山东省工业用地指标中“山东省废弃资源综合利用业建设用地指标”基本规定的第1条和第4条。

8.2.3本条是关于建筑垃圾资源化利用处置厂（站）生产规模的规定，对大型、中型、小型建筑垃圾资源化利用处置厂（站）生产规模做具体参数设定（表3）。表3的参数设置按GB 51322-2018《建筑废弃物再生工厂设计标准》第3章3.0.4的规定。

8.2.4 本条对建筑垃圾资源化利用企业接收建筑垃圾、工艺装备选择基本原则、再生产品和再生骨料能耗限制做具体规定。表4主要按3档不同的粒径等级做能耗限制规定。能耗限值来源于CJJ/T 134-2019第8章表8.1.6。

8.2.5本条对建筑垃圾资源化利用生产企业的工艺装备选择做具体规定，应根据工艺系统配置情况分为I、II、III类，并应符合表5的规定。表5来源于GB 51322-2018《建筑废弃物再生工厂设计标准》第3章表3.0.5建筑废弃物再生工厂资源化水平分类。

8.3 再生产品利用

8.3.1 本条对再生产品，包括道路用再生级配骨料和再生骨料无机混合料、再生骨料砖、再生骨料砌块、混凝土和砂浆用再骨料和再生微粉的产品特性做规定，主要应符合JC/T 2281等有关标准，正文中已逐条列出。

8.3.2和8.3.3主要对再生骨料和产品应用方向做规定，主要包括再生骨料用于基坑、垫层等的回填，再生骨料砖和切块用于基础砖胎膜、地下室侧壁外防水层等多种构筑物的砌筑。

8.3.4 本条对废金属、废木材废塑料、废玻璃、废橡胶等其他建筑垃圾再生处理要求做规定，应符合CJJ/T 134-2019第8章8.5的规定。

（9）堆填处置

本部分是关于堆填场选址、配套设施，进场堆填物料和相关管理的规定。

9.2 本条是关于堆填对象的规定。拆除垃圾和装修垃圾因组成成分种类多、污染形式复杂。若不经处理仅简单堆填，拆除垃圾和装修垃圾可直接或间接污染环境，一旦造成环境污染或潜在的污染变为现实，消除污染往往需要比较复杂的技术和大量的资金投入，耗费较大的代价进行治理，并且很难完全复原。工程垃圾由于也可能含有部分污染物，建议谨慎使用工程垃圾进行堆填。因此，堆填工程选择的对象宜优先为工程渣土、工程泥浆。

9.3 本条是关于工程渣土与泥浆预处理的规定。堆填工程首要需保证堆填的安全稳定性，防止发生灾难性事故。为保证填方的强度和稳定性，工程渣土和工程泥浆可通过各种物化手段，如晾晒、浓缩、脱水、添加改性材料和无害化等改善其特性进行堆填，或通过工程手段，如混合填埋，实现安全堆填。

9.5 进场物料粒径应符合CJJ/T 134-2019第9章9.1.2的规定，不宜小于0.3m。一般要求堆填物料不得超过每层铺填厚度的3/4，铺填时，大块物料不应集中，且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处，若填方场内有打桩或其他特殊工程时，块石填料的最大粒径不能超过设计要求；废沥青、废旧管材、废旧木料、金属、橡胶塑料、竹木、纺织物等含量应符合CJJ/T 134-2019第9章9.1.3的规定“不大于5%”时可进行堆填处理。

9.8 堆填施工和设施设备配置要求应符合CJJ/T 134-2019第9章9.2和9.3的规定，包括堆填施工压实操作、边坡坡度、填高速率，以及堆填机械的配置及操作要求等。

（10）填埋处置

本部分是关于填埋处置工程选址、进场物料粒径、地基处理与场地平整、防渗系统、污水导排、封场及作业管理的规定。

（11）智慧化平台

本部分是对建筑垃圾管理平台的子系统建设、管理方式、应具备的功能，以及车辆监控、填埋作业动态监控的要求。

（12）环境保护与安全卫生

本部分是关于建筑垃圾收集运输到填埋全过程环境保护措施和安全卫生的规定。

（13）应急处置

本部分是关于应急预案编制要求、分类管理、演练、评估及修订的规定。

四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

本导则与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》（2005年）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134）《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GB/T 50743）《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB 51322）《混凝土再生骨料应用技术规程》（JGJ/T 240）《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T 400）《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》（JC/T 2281）《建筑废弃物综合利用管理技术导则》（JD14-034）等国家和地方法律法规、政策文件和标准规范保持一致，在遵守国家法律法规、政策文件和标准规范的前提下，结合山东省工作实际情况对建筑垃圾综合利用进行了规范；无细化和补充的指标、要求。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本导则在制定过程中，多次征求省及各级主管部门、科研机构、设计机构、大专院校和相关企业和专家的意见，先后收到意见和建议61条，并根据实际情况进行研究、讨论，吸收合理的意见和建议，编入导则条文，未发现重大分歧意见。

六、自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议

无过渡期建议。

七、其他需要说明的内容

无其他说明内容。

山东省住房和城乡建设厅

2022年12月12日